| Informationen zur Technischen Planung | AUGENDUSCHEN |
| --- | --- |
|  | PREMIUM-LINE |

www.filtec-industrie.de

PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken

- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Abmessungen 200 x 200 mm

- Standrohr 1 ¼-Zoll aus Edelstahl, poliert, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 ¼-Zoll-IG

- Gehäuse und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff
- Auslösung durch Betätigen der großen Auslöseplatte aus Edelstahl
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll
- Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- Höhe 1170 mm, Breite 445 mm, Tiefe 350 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: 	17 847 095