| Informationen zur Technischen Planung | AUGENDUSCHEN |
| --- | --- |
|  | CLEAN-LINE |

www.filtec-industrie.de

- CleanLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage

- Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510 
- Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet

- integrierter Sterilfilter garantiert eine sterile und keimfreie Augenspülung (Ultrafiltration)

- spezielle Hohlfasermembranen filtern alle Bakterien und Partikel aus dem Wasser, die größer als 0,2 µm sind

- Rückhaltevermögen 7 log Stufen brev. dim. je cm² Filterfläche, Porengröße 0,2 µm
- integrierter automatischer Mengenregulator 16 Liter / Minute

- Anschlussgewinde ½-Zoll-AG, Länge 60 mm, mit Befestigungssatz mit Mutter G½" mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilscheibe, feste Rosette, Abdichtung zur Montagefläche mittels O-Ring
- Höhe 180 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 240 mm

- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0

- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

- Artikel-Nr.: 	BR 200 785